Составление тестовых наборов данных по методу черного ящика

Краткие теоретические сведения

Известны: функции программы.

Исследуется: работа каждой функции на всей области определения.

Как показано на рис. 1, основное место приложения тестов «черного ящика» — интерфейс ПО.

Рис. 1. Тестирование «черного ящика»

Эти тесты демонстрируют:

- как выполняются функции программ;

- как принимаются исходные данные;

- как вырабатываются результаты;

- как сохраняется целостность внешней информации.

При тестировании «черного ящика» рассматриваются системные характеристики программ, игнорируется их внутренняя логическая структура.

Тестирование «черного ящика» (функциональное тестирование) позволяет получить комбинации входных данных, обеспечивающих полную проверку всех функциональных требований к программе. Программное изделие здесь рассматривается как «черный ящик», чье поведение можно определить только исследованием его входов и соответствующих выходов. При таком подходе желательно иметь:

-набор, образуемый такими входными данными, которые приводят к аномалиям поведения программы (назовем его IT);

-набор, образуемый такими выходными данными, которые демонстрируют дефекты программы (назовем его ОТ).

Как показано на рис.2, любой способ тестирования «черного ящика» должен:

-выявить такие входные данные, которые с высокой вероятностью принадлежат набору IT;

-сформулировать такие ожидаемые результаты, которые с высокой вероятностью являются элементами набора ОТ.

Во многих случаях определение таких тестовых вариантов основывается на предыдущем опыте инженеров тестирования. Они используют свое знание и понимание области определения для идентификации тестовых вариантов, которые эффективно обнаруживают дефекты.

Рис.2. Тестирование «черного ящика»

Принцип «черного ящика» не альтернативен принципу «белого ящика». Скорее это дополняющий подход, который обнаруживает другой класс ошибок.

Тестирование «черного ящика» обеспечивает поиск следующих категорий ошибок:

1) некорректных или отсутствующих функций;

2) ошибок интерфейса;

3) ошибок во внешних структурах данных или в доступе к внешней базе данных;

4) ошибок характеристик (необходимая емкость памяти и т. д.);

5) ошибок инициализации и завершения.

Подобные категории ошибок способами «белого ящика» не выявляются.

В отличие от тестирования «белого ящика», которое выполняется на ранней стадии процесса тестирования, тестирование «черного ящика» применяют на поздних стадиях тестирования. При тестировании «черного ящика» пренебрегают управляющей структурой программы. Здесь внимание концентрируется на информационной области определения программной системы.

Техника «черного ящика» ориентирована на решение следующих задач:

-сокращение необходимого количества тестовых вариантов (из-за проверки не статических, а динамических аспектов системы);

-выявление классов ошибок, а не отдельных ошибок.

К числу методов составления тестовых наборов по методу «черного ящика можно отнести»

-метод эквивалентных разбиений»;

-метод граничных условий;

-метод причинно-следственных диаграмм;

Метод эквивалентных разбиений»;

Метод эквивалентного разбиения заключается в следующем. Область всех возможных наборов входных данных программы по каждому параметру разбивают на конечное число групп - классов эквивалентности. Наборы данных такого класса объединяют по принципу обнаружения одних и тех же ошибок: если набор какого-либо класса обнаруживает некоторую ошибку, то предполагается, что все другие тесты этого класса эквивалентности тоже обнаружат эту ошибку и наоборот.

Разработку тестов методом эквивалентного разбиения осуществляют в два этапа: на первом выделяют классы эквивалентности, а на втором - формируют тесты.

Формирование классов эквивалентности является эвристическим процессом, однако целесообразным считают выделять в отдельные классы эквивалентности наборы, содержащие допустимые и недопустимые значения некоторого параметра. При этом существует ряд правил:

- если некоторый параметр х может принимать значения в интервале [1, 999], то выделяют один правильный класс 1 < х < 999 и два неправильных: х < 1 и х > 999;

- если входное условие определяет диапазон значений порядкового типа, например, «в автомобиле могут ехать от одного до шести человек», то определяется один правильный класс эквивалентности и два неправильных: ни одного и более шести человек;

- если входное условие описывает множество входных значений и есть основания полагать, что каждое значение программист трактует особо, например, «типы графических файлов: bmp, jpeg, vsd», то определяют правильный класс эквивалентности для каждого значения и один неправильный класс, например, txt;

- если входное условие описывает ситуацию «должно быть», например, «первым символом идентификатора должна быть буква», то определяется один правильный класс эквивалентности (первый символ - буква) и один неправильный (первый символ - не буква);

- если есть основание считать, что различные элементы класса эквивалентности трактуются программой неодинаково, то данный класс разбивается на меньшие классы эквивалентности.

Таким образом, классы эквивалентности выделяют, перебирая ограничения, установленные для каждого входного значения в техническом задании или при уточнении спецификации. Каждое ограничение разбивают на две или более групп. При этом используют специальные бланки - таблицы классов эквивалентности( Табл.1).

Таблица 1

| Ограничение на значение параметра | Правильные классы эквивалентности | Неправильные классы эквивалентности |
| --- | --- | --- |

Правильные классы включают правильные данные, неправильные классы - неправильные данные. Для правильных и неправильных классов тесты проектируют отдельно. При построении тестов правильных классов учитывают, что каждый тест должен проверять по возможности максимальное количество различных входных условий. Такой подход позволяет минимизировать общее число необходимых тестов. Для каждого неправильного класса эквивалентности формируют свой тест. Последнее обусловлено тем, что определенные проверки с ошибочными входами скрывают или заменяют другие проверки с ошибочными входами.

Метод анализ граничных значений.

Граничные значения - это значения на границах классов эквивалентности входных значений или около них. Анализ показывает, что в этих местах резко увеличивается возможность обнаружения ошибок. Например, если в программе анализа вида треугольника было записано А + В > С вместо А + В > С, то задание граничных значений приведет к ошибке: линия будет отнесена к одному из видов треугольника.

Применение метода анализа граничных значений требует определенной степени творчества и специализации в рассматриваемой проблеме. Тем не менее, существует несколько общих правил для применения этого метода:

- если входное условие описывает область значений, то следует построить тесты для границ области и тесты с неправильными входными данными для ситуаций незначительного выхода за границы области, например, если описана область [-1.0, +1.0], то должны быть сгенерированы тесты: -1.0, +1.0,-1.001 и +1.001;

- если входное условие удовлетворяет дискретному ряду значений, то следует построить тесты для минимального и максимального значений и тесты, содержащие значения большие и меньшие этих двух значений, например, если входной файл может содержать от 1 до 255 записей, то следует проверить О, 1, 255 и 256 записей;

- если существуют ограничения выходных значений, то целесообразно аналогично тестировать и их: конечно, не всегда можно получить результат вне выходной области, но тем не менее стоит рассмотреть эту возможность;

- если некоторое входное или выходное значение программы является упорядоченным множеством, например, это последовательный файл, линейный список или таблица, то следует сосредоточить внимание на первом и последнем элементах этого множества.

Помимо указанных граничных значений, целесообразно поискать другие. Однако следует помнить, что граничные значения могут быть едва уловимы и определение их связано с большими трудностями, что является недостатком этого метода.

Пример. Пусть необходимо выполнить тестирование программы, определяющей точку пересечения двух прямых на плоскости. При этом она должна определять параллельность прямой одной из осей координат.

В основе программы лежит решение системы линейных уравнений:

Ах + By = С,

Dx + Еу = F.

По методу эквивалентных разбиений формируем для каждого коэффициента один правильный класс эквивалентности (коэффициент - вещественное число) и один неправильный (коэффициент - не вещественное число). Откуда генерируем 7 тестов:

1) все коэффициенты - вещественные числа (1 тест);

2-7) поочередно каждый из коэффициентов - не вещественное число (6 тестов).

По методу граничных значений можно считать, что для исходных данных граничные значения отсутствуют, т. е. коэффициенты - «любые» вещественные числа.

Для результатов получаем, что возможны варианты: единственное решение, прямые сливаются - множество решений, прямые параллельны - отсутствие решений. Следовательно, целесообразно предложить тесты с результатами внутри областей возможных значений результатов:

- результат - единственное решение (  0 (определитель =AE-BD) );

- результат - множество решений ( = 0 и  х = у = 0, (x=CE-BF, y=AF-CD));

- результат - отсутствие решений ( = 0, нох  0 или у  0);

и с результатами на границе:

11)  = 0,01;

12)  = -0,01;

13) = 0,  х = 0,01, у =0;

14)  = 0, у =-0,01,  х = 0.

Метод  диаграмм причин-следствий

Диаграммы причинно-следственных связей — способ проектирования тестовых вариантов, который обеспечивает формальную запись логических условий и соответствующих действий.

Шаги метода:

1) 	для каждого модуля перечисляются причины (условия ввода или классы эквивалентности условий ввода) и следствия (действия или условия вывода). Каждой причине и следствию присваивается свой идентификатор;

2) разрабатывается граф причинно-следственных связей;

3) граф преобразуется в таблицу решений;

4) столбцы таблицы решений преобразуются в тестовые варианты.

Изобразим базовые символы для записи графов причин и следствий (cause-effect graphs).

Сделаем предварительные замечания:

1) причины будем обозначать символами сi, а следствия — символами еi;

2) каждый узел графа может находиться в состоянии 0 или 1 (0 — состояние отсутствует, 1 — состояние присутствует).

Функция тождество (рис. 3) устанавливает, что если значение с1 есть 1, то и значение е1 есть 1; в противном случае значение е1 есть 0.

Рис. 3. Функция тождество

Функция не (рис. 4) устанавливает, что если значение с1 есть 1, то значение e1 есть 0; в противном случае значение е1 есть 1.

Рис. 4. Функция не

Функция или (рис. 5) устанавливает, что если с1 или с2 есть 1, то е1 есть 1, в противном случае e1 есть 0.

Рис. 5. Функция или

Функция и (рис. 6) устанавливает, что если и с1 и с2 есть 1, то е1 есть 1, в противном случае е1 есть 0.

Часто определенные комбинации причин невозможны из-за синтаксических или внешних ограничений. Используются перечисленные ниже обозначения ограничений.

Рис. 6. Функция и

Ограничение Е (исключает, Exclusive, рис. 7) устанавливает, что Е должно быть истинным, если хотя бы одна из причин — а или b — принимает значение 1 (а и b не могут принимать значение 1 одновременно).

Рис. 7. Ограничение Е (исключает, Exclusive)

Ограничение I (включает, Inclusive, рис. 8) устанавливает, что по крайней мере одна из величин, а, b, или с, всегда должна быть равной 1 (а, b и с не могут принимать значение 0 одновременно).

Рис. 8. Ограничение I (включает, Inclusive)

Ограничение О (одно и только одно, Only one, (рис. 9) устанавливает, что одна и только одна из величин а или b должна быть равна 1.

Рис. 9. Ограничение О (одно и только одно, Only one)

Ограничение R (требует, Requires, рис. 7.11) устанавливает, что если а принимает значение 1, то и b должна принимать значение 1 (нельзя, чтобы а было равно 1, a b - 0).

Рис. 10. Ограничение R (требует, Requires)

Часто возникает необходимость в ограничениях для следствий.

Ограничение М (скрывает, Masks, рис. 7.12) устанавливает, что если следствие а имеет значение 1, то следствие b должно принять значение 0.

Рис. 11. Ограничение М (скрывает, Masks)

Для иллюстрации использования способа рассмотрим пример, когда программа выполняет расчет оплаты за электричество по среднему или переменному тарифу.

При расчете по среднему тарифу:

при месячном потреблении энергии меньшем, чем 100 кВт/ч, выставляется фиксированная сумма;

- при потреблении энергии большем или равном 100 кВт/ч применяется процедура А планирования расчета.

При расчете по переменному тарифу:

- при месячном потреблении энергии меньшем, чем 100 кВт/ч, применяется процедура А планирования расчета;

- при потреблении энергии большем или равном 100 кВт/ч применяется процедура В планирования расчета.

Шаг 1. Причинами являются:

1) расчет по среднему тарифу;

2) расчет по переменному тарифу;

3) месячное потребление электроэнергии меньшее, чем 100 кВт/ч;

4) месячное потребление электроэнергии большее или равное 100 кВт/ч.

На основе различных комбинаций причин можно перечислить следующие следствия:

- 101 — минимальная месячная стоимость;

- 102 — процедура А планирования расчета;

- 103 — процедура В планирования расчета.

Шаг 2. Разработка графа причинно-следственных связей (рис. 12).

Узлы причин перечислим по вертикали у левого края рисунка, а узлы следствий — у правого края рисунка. Для следствия 102 возникает необходимость введения вторичных причин — 11 и 12, — их размещаем в центральной части рисунка.

Рис. 12. Граф причинно-следственных связей

Шаг 3. Генерация таблицы решений. При генерации причины рассматриваются как условия, а следствия — как действия.

Порядок генерации.

1. Выбирается некоторое следствие, которое должно быть в состоянии «1».

2. Находятся все комбинации причин (с учетом ограничений), которые устанавливают это следствие в состояние «1». Для этого из следствия прокладывается обратная трасса через граф.

3. Для каждой комбинации причин, приводящих следствие в состояние «1», строится один столбец.

4. Для каждой комбинации причин доопределяются состояния всех других следствий. Они помещаются в тот же столбец таблицы решений.

5. Действия 1-4 повторяются для всех следствий графа.

Таблица решений для нашего примера показана в табл. 2.

Шаг 4. Преобразование каждого столбца таблицы в тестовый вариант. В нашем примере таких вариантов четыре.

Тестовый вариант 1 (столбец 1) ТВ1:

ИД: расчет по среднему тарифу; месячное потребление электроэнергии 75 кВт/ч.

ОЖ.РЕЗ.: минимальная месячная стоимость.

Тестовый вариант 2 (столбец 2) ТВ2:

ИД: расчет по переменному тарифу; месячное потребление электроэнергии 90 кВт/ч.

ОЖ.РЕЗ.: процедура A планирования расчета.

Тестовый вариант 3 (столбец 3) ТВЗ:

ИД: расчет по среднему тарифу; месячное потребление электроэнергии 100 кВт/ч.

ОЖ.РЕЗ.: процедура А планирования расчета.

Тестовый вариант 4 (столбец 4) ТВ4:

ИД: расчет по переменному тарифу; месячное потребление электроэнергии 100 кВт/ч.

ОЖ.РЕЗ.: процедура В планирования расчета.

Таблица 2

Таблица решений для расчета оплаты за электричество

| Номера столбцов — > |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия | Причины | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | Вторичные причины | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Действия | Следствия | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 102 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Задача для самостоятельной работы

Написать программу в соответствие вариантом на любом языке программирования. Составить тестовые наборы по методу эквивалентных разбиений. Критерии правильности водимых данных определить самостоятельно на основе особенностей предметной области задачи. Результаты представить в виде двух таблиц ( Табл.3, Табл.4).

Таблица 3

Классы эквивалентности

| Вид условия | Правильные классы | Неправильные классы |
| --- | --- | --- |

Таблица 4

Тестовые наборы данных

| Класс эквивалентности | Поле1 | Поле2 | … | Поле N | Сообщение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Варианты заданий

1. Имеются данные о  студентах группы: фамилия и инициалы (одно поле записи), год рождения, адрес (улица, дом, квартира), средний балл при поступлении. Вывести данные о студентах с максимальным и минимальным проходным баллом.

2. Имеются данные о  редких книгах: название, автор (фамилия и инициалы), год издания, место издания, место хранения. Вывести данные о самой ранней и самой поздней по времени издания книгам.

3. Имеются данные о  рейсах самолетов: номер рейса, пункт назначения, время в пути (дробное число), тип самолета, время отправления (два поля записи: часы и минуты). Вывести данные о всех рейсах в Москву и Мурманск.

4. Имеются данные о  автобусных маршрутах: пункт отправления, пункт назначения, время в пути (дробное число), время отправления (два поля записи: часы и минуты), количество остановок в пути. Вывести данные о маршрутах с максимальным и минимальным числом остановок в пути.

5. Имеются данные о  наименованиях продукции молокозавода, поступивших в продажу: название продукта, дата изготовления (три поля записи: год, месяц и число), срок хранения в днях, закупочная цена (дробное число). Вывести данные о самом дорогом и самом дешевом продукте.

6. Имеются данные о  фирмах: название фирмы, фамилия и инициалы владельца (одно поле), адрес (три поля: город, улица, дом), телефон. Вывести данные о всех фирмах из городов Самара и Саратов.

7. Имеются данные о 8 автомашинах, находящихся в розыске: марка, цвет, год выпуска, номер, дата угона (три поля: число, месяц, год). Вывести данные о всех красных автомашинах, угнанных в 2002 году.

8. Имеются данные о  сотрудниках фирмы: фамилия, имя, отчество, год рождения, должность, год поступления на работу. Вывести данные о старейших сотрудниках фирмы и о тех, кто был принят на работу позже всех.

9. Имеются данные о  спортсменах-пловцах: фамилия и инициалы, пол, год рождения, рост, вес, лучшее время, за которое спортсмен проплывает 50 метров. Вывести данные о спортсменах с лучшим и худшим временем.

10. Имеются данные о  клиентах ателье: фамилия и инициалы, адрес (три поля: улица, дом, квартира), вид заказа, стоимость заказа. Вывести данные о клиентах ателье, сделавших самый дорогой и самый дешевый заказ.

Контрольные вопросы

1. Каковы особенности тестирования методом «черного ящика»?

2. Какие категории ошибок выявляет тестирование методом «черного ящика»?

3. Какие достоинства имеет тестирование методом «черного ящика»?

4. Поясните суть способа разбиения по эквивалентности.

5. Что такое класс эквивалентности?

6. Что может задавать условие ввода?

7. Какие правила формирования классов эквивалентности вы знаете?

8. Как выбирается тестовый вариант при тестировании по способу разбиения по эквивалентности?

9. Поясните суть способа анализа граничных значений.

10. Чем способ анализа граничных значений отличается от разбиения по эквивалентности?

11. Поясните правила анализа граничных значений.

12. Что такое дерево разбиений? Каковы его особенности?

13. В чем суть способа диаграмм причин-следствий?

14. Что такое причина?

15. Что такое следствие?

16. Дайте общую характеристику графа причинно-следственных связей.

17. Какие функции используются в графе причин и следствий?

18. Какие ограничения используются в графе причин и следствий?

19. Поясните шаги способа диаграмм причин-следствий.

20. Какую структуру имеет таблица решений в способе диаграмм причин-следствий?

21. Как таблица решений преобразуется в тестовые варианты?